# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: Τεχνικές Προδιαγραφές

Προς αντικατάσταση των υφιστάμενων πεπαλαιωμένων οπτικοακουστικών μέσων του Μουσείου της Τράπεζας, απαιτείται η προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση των κάτωθι στοιχείων λογισμικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού:

- Το ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ LG Supersign CMS, κατάλληλα εγκατεστημένο και παραμετροποιημένο για λειτουργία σε περιβάλλον VM (virtual machine), συγχρονισμένο με όλα τα ακόλουθα στοιχεία και συσκευές προβολής, και συνοδευόμενο από βεβαίωση άμεσης τεχνικής υποστήριξης (επόμενη εργάσιμη ημέρα) για διάστημα τριών (3) ετών από την ημερομηνία εγκατάστασης.

- Τριάντα έξι (36) άδειες χρήσης της βασικής έκδοσης του παραπάνω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

- Εκπαίδευση των διαχειριστών του παραπάνω ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ στις δυνατότητες και τις λειτουργίες χρήσης του.

- Δεκαοκτώ (18) ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ (Media Players) με:

- διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) 26 x 4 x 19 cm, ή μικρότερες

- λειτουργικό σύστημα webOS

- μνήμη 16GB, ή μεγαλύτερη

- ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet PHY (10/100Mbps) IEEE 802.3

- ενσύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ενσύρματη ασφάλεια μέσω IEEE802.1X EAP

- ασύρματη σύνδεση Built-in: Wi-Fi IEEE 802.11 n/ac (2.4GHz, 5GHz)

- ασύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ασύρματη ασφάλεια μέσω WPA, WPA2, WPA3, 802.1X EAP

- δύο (2) θύρες HDMI (HDCP2.2DP, HDCP1.3), ή περισσότερες

- σειριακή υποδοχή RS232C

- υποδοχή ακουστικού (Phone-jack)

- θύρα RJ45 (LAN) Ethernet

- υποδοχή δέκτη IR, και

- δύο (2) θύρες USB 2.0 (ή νεότερες) Type A, ή περισσότερες

- Τέσσερεις (4) προσαρμοζόμενες βάσεις επιτοίχιας ανάρτησης οθονών.

- Δεκαέξι (16) ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Monitors) των 22’’ (π.χ. ενδεικτικά το μοντέλο LG 22SM3G), με

- διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) 511 x 303 x 55 mm, ή μικρότερες

- βάρος 4 kgr, ή λιγότερο

- λειτουργικό σύστημα webOS 4.1, ή νεότερο

- ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet PHY (10/100Mbps) IEEE 802.3

- ενσύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ενσύρματη ασφάλεια μέσω IEEE802.1X EAP

- ασύρματη σύνδεση Built-in: Wi-Fi IEEE 802.11 n/ac (2.4GHz, 5GHz)

- ασύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ασύρματη ασφάλεια μέσω WPA, WPA2, WPA3, 802.1X EAP

- τεχνολογία οθόνης IPS ή ADS, ή εφάμιλλη

- πιστοποιημένα υψηλή ενεργειακή απόδοση

- εγγενή ανάλυση 1920 x 1080 pixels, ή μεγαλύτερη

- φωτεινότητα 250 nits, ή μεγαλύτερη

- λόγο αντίθεσης 1000:1, ή μεγαλύτερο

- χρωματική γκάμα BT709 95%, ή εφάμιλλη

- γωνία θέασης 178 x 178 μοιρών

- βάθος χρώματος 16.7 million colours, ή μεγαλύτερο

- χρόνο απόκρισης 14 ms, ή ταχύτερο

- επεξεργασία επιφάνειας (θάμπωμα) 25%, ή λιγότερο

- ρυθμό ανανέωσης 60hz

- τύπο οπίσθιου φωτισμού EDGE ή DIRECT

- λόγο διαστάσεων 16:9

- δύο (2) θύρες HDMI (HDCP2.2), ή περισσότερες

- μία (1) θύρα USB 2.0 (ή νεότερη) Type A, ή περισσότερες

- υποδοχή ακουστικού (Audio In)

- υποδοχή σύνδεσης RS232C

- θύρα δικτύου RJ45 (LAN) In, και

- υποδοχή δέκτη υπέρυθρων (IR In)

- Τρεις (3) ΟΘΟΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Monitors) των 50’’ με

- διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) 1122 x 653 x 57 mm, ή μικρότερες

- βάρος 12 kgr, ή λιγότερο

- λειτουργικό σύστημα webOS 6.0, ή νεότερο

- ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet PHY (10/100Mbps) IEEE 802.3

- ενσύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ενσύρματη ασφάλεια μέσω IEEE802.1X EAP

- ασύρματη σύνδεση Built-in: Wi-Fi IEEE 802.11 n/ac (2.4GHz, 5GHz)

- ασύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ασύρματη ασφάλεια μέσω WPA, WPA2, WPA3, 802.1X EAP

- τεχνολογία οθόνης VA ή IPS ή ADS, ή εφάμιλλη

- πιστοποιημένα υψηλή ενεργειακή απόδοση

- εγγενή ανάλυση 3840 x 2160 pixels, ή μεγαλύτερη

- φωτεινότητα 400 nits, ή μεγαλύτερη

- λόγο αντίθεσης 5000:1, ή μεγαλύτερο

- χρωματική γκάμα DCI 80 %, ή εφάμιλλη

- γωνία θέασης 178 x 178 μοιρών

- βάθος χρώματος 1.07 billion colours, ή μεγαλύτερο

- χρόνο απόκρισης 6 ms, ή ταχύτερο

- επεξεργασία επιφάνειας (θάμπωμα) 2%, ή λιγότερο

- ρυθμό ανανέωσης 60hz

- τύπο οπίσθιου φωτισμού DIRECT

- λόγο διαστάσεων 16:9

- τρεις (3) θύρες HDMI (HDCP2.2/1.4), ή περισσότερες

- δύο (2) θύρες USB 2.0 (ή νεότερες) Type A, ή περισσότερες

- υποδοχή σύνδεσης RS232C In

- θύρα δικτύου RJ45 (LAN) In, και

- υποδοχή δέκτη υπέρυθρων (IR In)

- Μία (1) ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (Monitor) των 75’’ με

- διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) 1678 x 964 x 60 mm, ή μικρότερες

- βάρος 32 kgr, ή λιγότερο

- λειτουργικό σύστημα webOS 6.0, ή νεότερο

- ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet PHY (10/100Mbps) IEEE 802.3

- ενσύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ενσύρματη ασφάλεια μέσω IEEE802.1X EAP

- ασύρματη σύνδεση Built-in: Wi-Fi IEEE 802.11 n/ac (2.4GHz,5GHz)

- ασύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ασύρματη ασφάλεια μέσω WPA,WPA2,WPA3,802.1X,EAP

- τεχνολογία οθόνης IPS ή εφάμιλλη

- πιστοποιημένα υψηλή ενεργειακή απόδοση

- εγγενή ανάλυση 3840 x 2160 pixels, ή μεγαλύτερη

- φωτεινότητα 300 nits, ή μεγαλύτερη

- λόγο αντίθεσης 1200:1, ή μεγαλύτερο

- χρωματική γκάμα DCI 80 %, ή εφάμιλλη

- γωνία θέασης 178 x 178 μοιρών

- βάθος χρώματος 1.07 billion colours, ή μεγαλύτερο

- χρόνο απόκρισης 8 ms, ή ταχύτερο

- επεξεργασία επιφάνειας (θάμπωμα) 1%, ή λιγότερο

- ρυθμό ανανέωσης 60hz

- τύπο οπίσθιου φωτισμού DIRECT

- λόγο διαστάσεων 16:9

- τρεις (3) θύρες HDMI (HDCP2.2/1.4), ή περισσότερες

- δύο (2) θύρες USB 2.0 (ή νεότερες) Type A, ή περισσότερες

- υποδοχή σύνδεσης RS232C In

- θύρα δικτύου RJ45 (LAN) In, και

- υποδοχή δέκτη υπέρυθρων (IR In)

- Δεκαπέντε (15) ΟΘΟΝΕΣ ΑΦΗΣ (Touchscreens) των 32’’ με

- διαστάσεις (πλάτος x ύψος x βάθος) 725 x 420 x 40 mm, ή μικρότερες

- βάρος 6 kgr, ή λιγότερο

- λειτουργικό σύστημα webOS 6.0, ή νεότερο

- ενσύρματη σύνδεση μέσω Ethernet PHY (10/100Mbps) IEEE 802.3

- ενσύρματη απόδοση IPv4 μέσω DHCP

- ενσύρματη ασφάλεια μέσω IEEE802.1X EAP

- τεχνολογία οθόνης IPS ή ADS, ή εφάμιλλη

- πιστοποιημένα υψηλή ενεργειακή απόδοση

- εγγενή ανάλυση 1920 x 1080 pixels, ή μεγαλύτερη

- φωτεινότητα 500 nits, ή μεγαλύτερη

- λόγο αντίθεσης 1000:1, ή μεγαλύτερο

- χρωματική γκάμα NTSC 72%, ή εφάμιλλη

- γωνία θέασης 178 x 178 μοιρών

- βάθος χρώματος 16.7 million colours, ή μεγαλύτερο

- χρόνο απόκρισης 9 ms, ή ταχύτερο

- επεξεργασία επιφάνειας (θάμπωμα) 25%, ή λιγότερο

- ρυθμό ανανέωσης 60hz

- τύπο οπίσθιου φωτισμού EDGE ή DIRECT

- λόγο διαστάσεων 16:9

- δύο (2) θύρες HDMI (HDCP2.2), ή περισσότερες

- μία (1) θύρα USB 2.0 (ή νεότερη) Type A, ή περισσότερες

- υποδοχή σύνδεσης RS232C In

- θύρα δικτύου RJ45 (LAN) In, και

- υποδοχή δέκτη υπέρυθρων (IR In)

Ειδικότερα όσον αφορά όλες τις παραπάνω οθόνες και οθόνες αφής διευκρινίζεται ότι

- (α) θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι συμβατές με τα λογισμικά SuperSign CMS, SuperSign Control+, SuperSign WB και LG ConnectedCare (και το software να εγκατασταθεί σε υπάρχοντα εξοπλισμό της Τράπεζας).

- (β) οι αντίστοιχες αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές τους αποτελούν τις ελάχιστες απαιτήσεις που θα πρέπει να καλύπτονται. Κάθε τεχνική προσφορά βάσει της οποίας αυτές πληρούνται κρίνεται αποδεκτή (εφόσον καλύπτει επαρκώς και το πλήρες εύρος των λοιπών στοιχείων που αποτελούν το αντικείμενο του διαγωνισμού) και τυχόν καλύτερα επιμέρους χαρακτηριστικά (ποιοτικά ή/και ποσοτικά) λαμβάνονται υπόψη προς όφελος των αντίστοιχων συμμετεχόντων προμηθευτών μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας κατά την τελική συνολική αξιολόγηση των προσφορών (μετά και την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών).

Επίσης, ειδικότερα όσον αφορά την ευχέρεια σύνδεσης όλων των ως άνω στοιχείων εξοπλισμού μεταξύ τους αλλά και στο διαδίκτυο, λόγω της ιδιαιτερότητας των χρησιμοποιούμενων συστημάτων της Τράπεζας στον χώρο του Μουσείου, τονίζεται ότι κατά την εγκατάσταση και παραμετροποίηση του λογισμικού LG Supersign CMS θα πρέπει να εξασφαλίζεται η λειτουργία του σε περιβάλλον VMware Esxi έκδοσης 7.03 ή νεότερης.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Οικονομική Προσφορά

Πίνακας Οικονομικής Προσφοράς Ειδών (σε €, άνευ ΦΠΑ)

| Α/Α | Περιγραφή | Προτεινόμενο μοντέλο | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας σε ευρώ (€) άνευ ΦΠΑ | Συνολικό Κόστος σε ευρώ (€) άνευ ΦΠΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Άδεια χρήσης λογισμικού LG Supersign CMS | - | 36 |  |  |
| 2 | Εκπαίδευση διαχειριστών του Λογισμικού LG Supersign CMS | - | 1 |  |  |
| 3 | Συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων (Media Players) |  | 18 |  |  |
| 4 | Προσαρμοζόμενη βάση επιτοίχιας ανάρτησης οθονών |  | 4 |  |  |
| 5 | Οθόνη προβολής (Monitors) των 22’’ |  | 16 |  |  |
| 6 | Οθόνη προβολής (Monitors) των 50’’ |  | 3 |  |  |
| 7 | Οθόνη προβολής (Monitors) των 75’’ |  | 1 |  |  |
| 8 | Οθόνη αφής (Touchscreens) των 32’’ |  | 15 |  |  |
| 9 | Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης (κόστος ανά επίσκεψη)* | - | 12** |  |  |
| Σύνολο |  |  |  |  |  |

* Η προσφορά για τις Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης αφορά το κόστος ανά μεμονωμένη επίσκεψη με σκοπό  την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης επί του συνόλου των παραπάνω στοιχείων λογισμικού και εξοπλισμού για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία παραλαβής.

** Κατ’ εκτίμηση 4 επισκέψεις ανά έτος. Το κόστος προσμετράται στο τελικό σύνολο της Οικονομικής Προσφοράς.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: Οδηγίες για την κατάρτιση εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγγυητική επιστολή (συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης) απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :

- Την ημερομηνία έκδοσης.

- Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.).

- Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

- Τον τύπο της εγγυητικής επιστολής.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

- Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου ή του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, καθώς και το ΑΦΜ αυτού.

- Τον αριθμό της σχετικής προκήρυξης ή της σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά ή υπηρεσίες (Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση υλικοτεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού για τον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών οπτικοακουστικών μέσων του Μουσείου της Τράπεζας - Προκήρυξη ΜΠ.2025.50Α).

- Τον χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή.

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως.

- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικώς ή μερικώς χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή του.

- Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, θα αποδίδεται στην Τράπεζα το ονομαστικό ποσό της κατάπτωσης, ενώ τυχόν τέλη, φόροι ή άλλα έξοδα που αναλογούν, δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της κατάπτωσης και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.

- Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.

- Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

- Τον όρο ότι το σύνολο των εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το Δημόσιο και ΝΠΔΔ εγγυητικών επιστολών συμπεριλαμβανομένης της παρούσης, δεν υπερβαίνει από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων, όπως έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: Υπεύθυνη Δήλωση

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

(για έκδοση μόνον μέσω gov.gr)

Ο κάτωθι υπογράφων ……………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  ………………… (ή της ατομικής επιχείρησής μου) δηλώνω υπεύθυνα:

- την αποδοχή ανεπιφύλακτα όλων των όρων της Προκήρυξης ΜΠ.2025.50Α,

- ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για την εταιρεία (ή την ατομική επιχείρησή μου) κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας.

- δεν εκκρεμεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού της εταιρείας (ή της ατομικής επιχείρησής μου) ή άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

- δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

- δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.