# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Στο πλαίσιο των πολυποίκιλων δράσεων του Τμήματος Μουσείου και Συλλογών (ΤΜκΣ) του ΚΕΠΟΕΤ που αποσκοπούν στην εκπλήρωση της αποστολής του να προβάλλει και να αναδεικνύει τον καίριο ρόλο και τη συμβολή της Τράπεζας τόσο στο οικονομικό όσο και στο κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι της χώρας, καθίσταται απαραίτητη σε ιδιαίτερα τακτική βάση η κατάλληλη διαμόρφωση (ή/και αναδιαμόρφωση) του εκάστοτε αξιοποιούμενου χώρου, σε συνδυασμό με την παραγωγή και εγκατάσταση / αποξήλωση ειδικών μουσειακών κατασκευών.

Σε αυτές περιλαμβάνονται ενδεικτικά: προθήκες προβολής εκθεμάτων (υάλινες, ξύλινες και plexiglas), μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις φωτισμού, πρόσθετα τοιχία διαχωρισμού (σταθερά ή μετακινούμενα), αναδιαμορφώσεις επιφανειών, συστήματα και εφαρμογές ελέγχου περιβαλλοντικών συνθηκών, κ.λπ. – με ιδιαίτερες κάθε φορά προδιαγραφές, είτε λόγω ανάγκης ανασχεδιασμού του χώρου του Μουσείου για τη φιλοξενία νέων περιοδικών εκθέσεων ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων είτε ενόψει εφάπαξ υλοποίησης ειδικών δράσεων ανάδειξης επιμέρους στοιχείων των Συλλογών της Τράπεζας ή/και της ίδιας της Τράπεζας.

Έτσι, με γνώμονα την όσο το δυνατόν αρτιότερη προβολή και αξιοποίηση των παραπάνω επικοινωνιακών «προϊόντων» κάθε είδους (εκθέσεις, διαλέξεις, μουσειοεκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις, παρουσιάσεις εκδόσεων, ημερίδες, άλλες φιλοξενούμενες εκδηλώσεις, κ.λπ.) ως θελκτικών πολιτιστικών αγαθών, και δεδομένου ότι στη δύναμη και τους πόρους της Τράπεζας δεν συμπεριλαμβάνεται προσωπικό και κατάλληλος εξοπλισμός ικανός να φέρει εις πέρας το εν λόγω έργο παραγωγής, τοποθέτησης και αποξήλωσης ειδικών μουσειακών κατασκευών – πολλώ δε μάλλον σε επίπεδο παροχής ολοκληρωμένων λύσεων διαμόρφωσης χώρων – κύριο μέλημα του ΚΕΠΟΕΤ σε κάθε περίπτωση αποτελεί οι εκάστοτε ιδιαίτερα απαιτητικές σχετικές εργασίες να εκτελούνται από έμπειρους και αξιόπιστους εξωτερικούς συνεργάτες, σε άμεση επικοινωνία και υπό τη διαρκή επίβλεψη των στελεχών του ΤΜκΣ.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, παρατίθενται κάτωθι σε ενδεικτικές ποσότητες και με τις αντίστοιχες απαραίτητες τεχνικές προδιαγραφές τους, τα βασικά είδη και υλικά που απαιτείται να χρησιμοποιούνται για την εξασφάλιση των ζητούμενων ολοκληρωμένων λύσεων διαμόρφωσης πολιτιστικών χώρων μέσω της προμήθειας, παραγωγής, τοποθέτησης και αποξήλωσης μουσειακών κατασκευών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχωρισμού, φωτισμού και προβολής εκθεμάτων.

## ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ

Προμήθεια (κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, βαφή) ειδικών εκθεσιακών Πάνελ δυο όψων, κατασκευασμένων από ειδική ξυλεία MDF, κατηγορίας ZF (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη, όπου και τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Με τις συνδέσεις των ξύλινων μερών τους να γίνονται με κόλλα κρύας συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα D4 EN 204, DIN 14257, Heat Resistance Watt 91. Όλες οι επιφάνειες και ακμές τους θα έχουν άψογη επεξεργασία. Ο σκελετός του κάθε πάνελ, θα αποτελείται από κάθετα και από οριζόντια στοιχεία ξυλείας MDF-ZF, με πάχος 16 χιλιοστών. Η επένδυση του σκελετού θα γίνεται από επιφάνειες ξυλείας MDF-ZF, πάχους 8 χιλιοστών.

Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε ενός (1) τεμαχίου πάνελ, θα είναι: 300 cm (ύψος) x 120 cm (φάρδος) και 15 cm (πάχος).

Τα πάνελ, στο ένα κατακόρυφο άκρο τους (σόκορο) θα έχουν εσοχή (θηλυκή) και στο άλλο κατακόρυφο άκρο τους (σόκορο) θα έχουν προεξοχή, έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται / «κουμπώνουν» μεταξύ τους, δίνοντας έτσι ενιαία εκθεσιακή επιφάνεια / τοιχοποιία. Τα πάνελ θα έχουν τη δυνατότητα να αποσυναρμολογούνται και να επανα-συναρμολογούνται μεταξύ τους.

Θα βάφονται με ειδικά υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα. Τα υλικά/χρώματα, θα είναι οικολογικά και άριστης ποιότητας. Η εφαρμογή των χρωμάτων θα είναι άριστη. Οι εργασίες βαφής, θα περιλαμβάνουν το τρίψιμο κάθε ενός πάνελ, το στοκάρισμα τους, το αστάρωμα τους, και τη βαφή τους με τουλάχιστον τρία χέρια των ανωτέρω χρωμάτων. Οι χρωματικές αποχρώσεις θα επιλέγονται από το ΤΜκΣ μετά από δειγματισμό.

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

## ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ

Προμήθεια (κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, βαφή και φωτισμός) ειδικών εκθεσιακών Πάνελ δυο όψων, κατασκευασμένων από ειδική ξυλεία MDF, κατηγορίας ZF (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη, όπου και τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Με τις συνδέσεις των ξύλινων μερών τους να γίνονται με κόλλα κρύας συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα D4 EN 204, DIN 14257, Heat Resistance Watt 91. Όλες οι επιφάνειες και ακμές τους θα έχουν άψογη επεξεργασία. Ο σκελετός του κάθε πάνελ, θα αποτελείται από κάθετα και από οριζόντια στοιχεία ξυλείας MDF-ZF, με πάχος 16 χιλιοστών. Η επένδυση του σκελετού θα γίνεται από επιφάνειες ξυλείας MDF-ZF, πάχους 8 χιλιοστών.

Οι εξωτερικές διαστάσεις κάθε ενός (1) τεμαχίου πάνελ, θα είναι: 300 cm (ύψος) x 120 cm (φάρδος) και 15 cm (πάχος).

Τα πάνελ, στο ένα κατακόρυφο άκρο τους (σόκορο) θα έχουν εσοχή (θηλυκή) και στο άλλο κατακόρυφο άκρο τους (σόκορο) θα έχουν προεξοχή, έτσι ώστε να μπορούν να συνδέονται / «κουμπώνουν» μεταξύ τους, δίνοντας έτσι ενιαία εκθεσιακή επιφάνεια / τοιχοποιία. Τα πάνελ θα έχουν τη δυνατότητα να αποσυναρμολογούνται και να επανα-συναρμολογούνται μεταξύ τους.

Θα βάφονται με ειδικά υδατοδιαλυτά ακρυλικά χρώματα. Τα υλικά/χρώματα, θα είναι οικολογικά και άριστής ποιότητας. Η εφαρμογή των χρωμάτων θα είναι άριστη. Οι εργασίες βαφής, θα περιλαμβάνουν το τρίψιμο κάθε ενός πάνελ, το στοκάρισμα τους, το αστάρωμα τους, και τη βαφή τους, με τουλάχιστον τρία χέρια των ανωτέρω χρωμάτων. Οι χρωματικές αποχρώσεις θα επιλέγονται από το ΤΜκΣ μετά από δειγματισμό.

Τα πάνελ θα διαθέτουν φωτισμό από ειδικά φωτιστικά σώματα Spot τεχνολογίας LED, τοποθετημένα στο άνω μέρος των πάνελ (κάθετα στην όψη τους) και θα έχουν άξονα τοποθέτησης ανά 1,5 μέτρο. Τα φωτιστικά σώματα θα έχουν σώμα κατασκευασμένο από αλουμίνιο, θα είναι υψηλής απόδοσης και κινητής κεφαλής. Θα είναι τεχνολογίας Zoom - με κινητή γωνία δέσμης από 10 έως και 60 μοίρες. Με θερμοκρασία χρώματος (CCT): 3.000 Kelvin, με δείκτη χρωματικής απόδοσης: CRI ≥ 92, Ισχύ: 2 Watt, 3Vdc και 500mA. Τα spot θα είναι κυλινδρικά, με διάμετρο στην πηγή: Φ19 χιλιοστά και θα διαθέτουν άκρο / μπράτσο στήριξης, διαμέτρου Φ6 χιλιοστών και μήκους: 60 cm. Θα είναι χρώματος μαύρου ή ασημί. Τα φωτιστικά θα μπορούν να ντιμάρονται : 1/10v. Κάθε ένα φωτιστικό σώμα Led θα διαθέτει ένα ειδικό τροφοδοτικό και ντίμερ.

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ

Προμήθεια (κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, βαφή και φωτισμός) ειδικών περίοπτων επιδαπέδιων εκθεσιακών προθηκών, με βάση/κάτω τμήμα κατασκευασμένο από ειδική ξυλεία MDF κατηγορίας ZF (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη, όπου και τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF). Οι ενώσεις θα είναι κολλητές υπό 45 μοίρες γωνία, με συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, χωρίς εμφανείς βίδες ή καρφιά. Οι συνδέσεις των ξύλινων μερών τους θα γίνονται με κόλλα κρύας συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα D4 EN 204, DIN 14257, Heat Resistance Watt 91.

Οι προθήκες θα βάφονται με υδατοδιαλυτά χρώματα σε απόχρωση της επιλογής του ΤΜκΣ. Το εξωτερικό τους μέρος θα βάφεται με υδατοδιαλυτές άριστης ποιότητας ριπολίνες, ανθεκτικές κατά DIN EN 13300, DIN 53 778 και κατάλληλες κατά DIN EN 71-3. Ο εκθεσιακός εσωτερικός χώρος των προθηκών, θα βάφεται με άριστης ποιότητας υδατοδιαλυτές, αντιόξινες βαφές, ματ, μη ανακλαστικές (σύμφωνα με τα πρότυπα DΙΝ 18363 2.4, DIN EN 13300 2, DIN EN 13300) και με Voc: 1g/L.

Στο άνω μέρος των προθηκών, θα υπάρχει διάφανος πεντάπλευρος κώδωνας (καμπάνα), κατασκευασμένος από διάφανο plexiglass, πάχους έξι (6) χιλιοστών. Ο κώδωνας θα διαθέτει πάρα πολύ υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις σε όλες στις ακμές/ενώσεις του. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται με γεννήτρια UV και το αντίστοιχο συγκολλητικό μέσο για plexiglass. Δεν θα γίνονται με απλή κόλλα plexiglas. Οι κώδωνες των προθηκών θα είναι χειροκίνητα αφαιρούμενοι (δηλ. χωρίς μηχανισμούς) και θα ασφαλίζουν με δύο κλειδαριές ασφαλείας (με δύο κλειδιά). Ο κώδωνας θα πατάει σε ειδικά διάφανα ελαστικά στεγανωτικά σιλικονούχα παρεμβύσματα (σιλικονούχο λάστιχο), χωρίς να παρουσιάζουν σε καμιά περίπτωση τριχοειδείς γραμμώσεις και με πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης (πρότυπα DIN 53550 1.2-1.5 g/cm3 , DIN 53505 40-75, DIN 53512 20-40%, DIN 53517 10-25%, DIN 53504 3,0-9,0 Mpa).

O φωτισμός των προθηκών θα γίνεται από το εσωτερικό τους μέρος, όπου θα υπάρχουν τοποθετημένα γραμμικά φωτιστικά πλακέτας Led (για τον διάχυτο φωτισμό), υψηλής απόδοσης, ντιμαριζόμενα 12v, 16W/m, με CRI 90, και με θερμοκρασία χρώματος: 3.000 Kelvin.

Διαστάσεις διατομής προθήκης: φάρδος 70 cm και συνολικό ύψος 120 cm (όπου το ύψος του κώδωνα/εκθεσιακού χώρου θα είναι στα 30 cm).

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ

Προμήθεια (κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση, λουστράρισμα και φωτισμός) ειδικών περίοπτων επιδαπέδιων εκθεσιακών προθηκών, με βάση/κάτω τμήμα κατασκευασμένο από ειδική ξυλεία MDF κατηγορίας ZF (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη, όπου και τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF) και με επένδυση από φυσικό καπλαμά (επιλογής του ΤΜκΣ μετά από δειγματισμό). Οι ενώσεις θα είναι κολλητές υπό 45 μοίρες γωνία, με συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, χωρίς εμφανείς βίδες ή καρφιά. Οι συνδέσεις των ξύλινων μερών τους να γίνονται με κόλλα κρύας συγκόλλησης σύμφωνα με τα πρότυπα D4 EN 204, DIN 14257, Heat Resistance Watt 91.

Το εξωτερικό μέρος των προθηκών θα βάφεται με ειδικά υδατοδιαλυτά άχρωμα βερνίκια, άριστης ποιότητας και αντοχής. Ο εκθεσιακός εσωτερικός χώρος των προθηκών θα βάφεται με άριστης ποιότητας υδατοδιαλυτές, αντιόξινες βαφές, ματ, μη ανακλαστικές (σύμφωνα με τα πρότυπα DΙΝ 18363 2.4, DIN EN 13300 2, DIN EN 13300) και με Voc: 1g/L.

Στο άνω μέρος των προθηκών, θα υπάρχει διάφανος πεντάπλευρος κώδωνας (καμπάνα), κατασκευασμένος από διάφανο plexiglass, πάχους έξι (6) χιλιοστών. Ο κώδωνας θα διαθέτει πάρα πολύ υψηλής ποιότητας συγκολλήσεις σε όλες στις ακμές/ενώσεις του. Οι συγκολλήσεις θα γίνονται με γεννήτρια UV και το αντίστοιχο συγκολλητικό μέσο για plexiglass. Δεν θα γίνονται με απλή κόλλα plexiglas. Οι κώδωνες των προθηκών θα είναι χειροκίνητα αφαιρούμενοι (δηλ. χωρίς μηχανισμούς) και θα ασφαλίζουν με δύο κλειδαριές ασφαλείας (με δύο κλειδιά). Ο κώδωνας θα πατάει σε ειδικά διάφανα ελαστικά στεγανωτικά σιλικονούχα παρεμβύσματα (σιλικονούχο λάστιχο), χωρίς να παρουσιάζουν σε καμιά περίπτωση τριχοειδείς γραμμώσεις και με πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης (πρότυπα DIN 53550 1.2-1.5 g/cm3 , DIN 53505 40-75, DIN 53512 20-40%, DIN 53517 10-25%, DIN 53504 3,0-9,0 Mpa).

O φωτισμός των προθηκών θα γίνεται από το εσωτερικό τους μέρος, όπου θα υπάρχουν τοποθετημένα γραμμικά φωτιστικά πλακέτας Led (για τον διάχυτο φωτισμό), υψηλής απόδοσης, ντιμαριζόμενα 12v, 16W/m, με CRI 90, και με θερμοκρασία χρώματος: 3.000 Kelvin.

Διαστάσεις διατομής προθήκης: φάρδος 70 cm και συνολικό ύψος 120 cm (όπου το ύψος του κώδωνα/εκθεσιακού χώρου θα είναι στα 30 cm).

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΟΨΕΩΝ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ

Προμήθεια (κατασκευή, μεταφορά, τοποθέτηση / εγκατάσταση, βαφή και φωτισμός) ειδικής επιτοίχιας προθήκης τριών κρυστάλλινων όψεων (με τυφλή πλάτη), εξωτερικών διαστάσεων 220 cm (ύψος) x 140 cm (μήκος) x 50 cm (βάθος), με ανοιγόμενη μπροστινή όψη μέσω ειδικών κρυφών μεταλλικών μηχανισμών ανοίγματος, κατασκευασμένης από ειδική ξυλεία MDF κατηγορίας ZF (σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ120, χωρίς πρόσθετη φορμαλδεΰδη, όπου και τα κατατάσσουν στην κατηγορία ZF) και με μεταλλικές ενισχύσεις στον σκελετό της. Οι ξύλινες ενώσεις θα είναι κολλητές υπό 45 μοίρες γωνία, με συγκολλητικό μέσο ψυχράς συγκόλλησης, χωρίς βίδες και καρφιά, σύμφωνα με τα πρότυπα D3 - D4 EN 204, DIN 14257, Heat Resistance Watt 91.

Τα κρύσταλλα θα είναι υπέρλευκα, αντιανακλαστικά, πολυστρωματικά (triplex), με μεμβράνη PVB. Σε όλες τις ενώσεις των κρυστάλλων θα υπάρχει σιλικονούχο παρέμβυσμα στεγανοποίησης. Τα στεγανωτικά/μονωτικά υλικά θα είναι εξαιρετικά ελαστικά, με πολύ καλές ιδιότητες συγκόλλησης και χωρίς να παρουσιάζουν σε καμιά περίπτωση τριχοειδείς γραμμώσεις (πρότυπα: DIN 53550 1.2-1.5 g/cm3 , DIN 53505 40-75, DIN 53512 20-40%,  DIN 53517 10-25%.

H ανοιγόμενη θύρα της όψης θα διαθέτει μη ορατούς μεταλλικούς πιστοποιημένους μηχανισμούς ανοίγματος, κατάλληλα σχεδιασμένους και ιδιαίτερα ανθεκτικούς, κατασκευασμένους από χάλυβα βαρέως τύπου ST52 και στερεωμένους στον ειδικά διαμορφωμένο φέροντα σκελετό της προθήκης. Θα ανοίγει προς τα έξω (σε γωνία 100 μοιρών) όπως μια απλή πόρτα και θα ασφαλίζει μέσω ειδικών κλειδαριών ασφαλείας. Πάνω στην εξωτερική πλευρά των κρυστάλλων, θα υπάρχουν επικολλημένες ξύλινες λωρίδες από MDF-ZF, ύψους 15 cm, που θα καλύπτουν τους μηχανισμούς ανοίγματος του κρυστάλλου (στο άνω και κάτω μέρος του και σε όλο του το μήκος).

Ο φωτισμός θα γίνεται από το εσωτερικό μέρος του ουρανού της προθήκης, μέσω ειδικών μαγνητικών φωτιστικών σποτ Led (κινητής κεφαλής, με διάμετρο 19 mm, θερμοκρασία χρώματος: 3.000 Kelvin, απόδοση: 2 Watt, δείκτη χρωματικής απόδοσης: CRI ≥ 93, φωτεινή ροή: 160 lm, τροφοδοσία: 12Vdc, ντιμαριζόμενα 12Vdc), τα οποία θα παρέχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης σε οποιοδήποτε σημείο της ροηφόρου ράγας τους (θα τοποθετούνται με άξονα ανά 15 cm). Εξωτερικό υλικό ροηφόρου ράγας: αλουμίνιο ηλεκτροστατικά βαμμένο, Διαστάσεις ράγας: 13 mm (φάρδος) x 16 mm (ύψος), Τροφοδοσία ράγας: 12Vdc, Watt τροφοδοσίας: 120 Watt, με έλεγχο έντασης dimmer.

Η ποιότητα των χρωμάτων και η εφαρμογή τους σε όλες τις επιφάνειες των προθηκών θα είναι άριστη. Τα μεταλλικά μέρη θα βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 50939 και DIN 55990/3.

Τα ξύλινα εξωτερικά μέρη των προθηκών θα βάφονται με υδατοδιαλυτές σατινέ ριπολίνες. Το εσωτερικό μέρος των προθηκών θα βάφεται με ειδικά αντιόξινα ματ (και σαγρέ) χρώματα που δεν αποβάλουν πτητικές ενώσεις. Η απόχρωση των χρωμάτων θα είναι της επιλογής του ΤΜκΣ.

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

## ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ

Προμήθεια (μεταφορά, τοποθέτηση / εγκατάσταση) ειδικής μονάδας αφύγρανσης/ύγρανσης που θα καλύπτει ανάγκες εκθεσιακού χώρου προθήκης όγκου από 1 έως 10 m³ και θα εξασφαλίζει σταθερή υγρασία και παράλληλα φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα στις προθήκες με φίλτρα υψηλής απόδοσης κατακράτησης όλων των στερεών ρύπων.

Θα μπορεί να ρυθμίζεται για τιμές σχετικής υγρασίας από 35% έως 70%, ενώ ταυτόχρονα το επιτρεπτό όριο απόκλισης της πραγματοποιούμενης τιμής σε σχέση με την ονομαστική δεν θα υπερβαίνει το ±10%. Η ονομαστική τιμή της σχετικής υγρασίας στον εκθεσιακό χώρο της προθήκης θα επιτυγχάνεται σε χρονικό διάστημα μικρότερο ή ίσο των 48 ωρών. Επομένως, στο εσωτερικό κάθε προθήκης θα απαιτείται μηχάνημα με αισθητήρα ελέγχου υγρασίας, το οποίο, εκτός της μονάδας αφύγρανσης/ύγρανσης, θα διαθέτει φίλτρο κατακράτησης σκόνης και ρύπων, καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος μήκους τουλάχιστον 1,5 m και ειδικό δοχείο για τη συλλογή του απεσταγμένου νερού.

Το μηχάνημα θα ελέγχεται ηλεκτρονικά και η λειτουργία του θα σταματά αυτόματα σε περίπτωση: (α) βλάβης, (β) όταν δεν πληρούνται οι ονομαστικές τιμές σχετικής υγρασίας, (γ) όταν το δοχείο συλλογής έχει γεμίσει. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, η παύση της λειτουργίας θα γνωστοποιείται μέσω αναγνωρίσιμου ηχητικού σήματος, ώστε να λαμβάνονται έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εκθεμάτων.

Το μηχάνημα θα λειτουργεί σε τάση 240V AC και συχνότητα 50-60 Hz. Η επιτρεπτή στάθμη θορύβου λειτουργίας του ορίζεται ως μικρότερη ή ίση των 50 Db.

Για περιοχές εντός Αττικής, συμπεριλαμβάνεται κάθε κόστος μεταφοράς, τοποθέτησης, εγκατάστασης και αποκατάστασης βλαβών από ειδικά συνεργεία τεχνιτών, καθώς και αποσυναρμολόγησης, αποξήλωσης και απομάκρυνσης μετά την ολοκλήρωση της εκάστοτε εκθεσιακής δραστηριότητας.

Επισημαίνεται ότι η συμμόρφωση όλων των εν λόγω στοιχείων με τις αντίστοιχες αναγραφόμενες τεχνικές προδιαγραφές τους αποτελεί προϋπόθεση για την αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων των προσφορών των υποψήφιων προμηθευτών βάσει του παρακάτω ενδεικτικού πίνακα ειδών και υλικών (Παράρτημα ΙΙ).

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πίνακας 1: Οικονομική Προσφορά Ειδών (σε €, άνευ ΦΠΑ)

| α/α | ΕΙΔΟΣ | ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΤΕΧ. ΠΡ. (ΝΑΙ/ΟΧΙ) | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΚΟΣΤΟΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ |  | Τρέχον μέτρο |  | 30 |  |
| 2. | ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΘΕΣΙΑΚΑ ΠΑΝΕΛ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ |  | Τρέχον μέτρο |  | 70 |  |
| 3. | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΧΡΩΣΗ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ |  | Τρέχον μέτρο |  | 25 |  |
| 4. | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΚΑΠΛΑΜΑ ΚΑΙ ΛΟΥΣΤΡΑΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ |  | Τρέχον μέτρο |  | 4 |  |
| 5. | ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΠΤΕΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΕΣ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΤΡΙΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΩΝ ΟΨΕΩΝ, ΜΕ ΦΩΤΙΣΜΟ |  | Τεμάχιο |  | 2 |  |
| 6. | ΕΙΔΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΦΥΓΡΑΝΣΗΣ/ΥΓΡΑΝΣΗΣ ΠΡΟΘΗΚΩΝ |  | Τεμάχιο |  | 1 |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Τονίζεται ότι στον παραπάνω πίνακα (Πίνακας 1) αναγράφονται τα βασικά είδη και υλικά που απαιτείται να χρησιμοποιούνται και μόνο ενδεικτικές ποσότητες αυτών (όχι δεσμευτικές για την Τράπεζα), ώστε να είναι συγκρίσιμες οι προσφορές που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι προμηθευτές.

Η διενέργεια του διαγωνισμού αποσκοπεί στη σύναψη Σύμβασης-Πλαισίου για την προμήθεια ολοκληρωμένων λύσεων διαμόρφωσης πολιτιστικών χώρων (μέσω της εκάστοτε ζητούμενης προμήθειας, παραγωγής, τοποθέτησης και αποξήλωσης μουσειακών κατασκευών, εγκαταστάσεων και συστημάτων διαχωρισμού, φωτισμού και προβολής εκθεμάτων), η οποία είναι πιθανόν να αφορά αναπροσαρμοσμένες ποσότητες σε σχέση με αυτές που αναφέρονται στον πίνακα, καθώς οι τελικές ανάγκες της Τράπεζας ενδέχεται να διαφοροποιηθούν αναλόγως των αναλαμβανόμενων έργων.

Ο εν λόγω Πίνακας περιλαμβάνει τα είδη που κατ’ ελάχιστον ενδέχεται να απαιτηθούν από την Τράπεζα, σε ενδεικτικές ποσότητες τις οποίες η Τράπεζα ενδέχεται να διαφοροποιήσει κατά την εκτέλεση της σκοπούμενης σύμβασης.

Στο πλαίσιο της σκοπούμενης Σύμβασης η Τράπεζα θα δύναται να ζητά από τον ανάδοχο και είδη / υλικά που δεν περιλαμβάνονται στον Πίνακα, οι τιμές των οποίων θα καθορίζονται έπειτα από σχετική επικοινωνία και συμφωνία των δύο μερών και η προμήθεια θα γίνεται με βάση τους όρους της Σύμβασης.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εργασιών για τη μεταφορά, τοποθέτηση, αποκατάσταση βλαβών και αποξήλωση / απομάκρυνση των περιγραφόμενων ειδών εντός Αττικής. Σε περίπτωση που μετά την υπογραφή της σκοπούμενης Σύμβασης απαιτηθεί προμήθεια, κατασκευή ή/και μεταφορά σε περιοχές εκτός Αττικής, το εκάστοτε κόστος των εργασιών αυτών θα προσαρμόζεται κατόπιν συνεννόησης και συμφωνίας των δύο Μερών. Ο ακόλουθος πίνακας προς συμπλήρωση (Πίνακας 2) αφορά την παροχή κλιμακούμενων εκπτώσεων ανάλογα με το ύψος του κόστους ανά έργο (βλ. άρθρο 5 - ΤΙΜΕΣ).

Πίνακας 2: Ποσοστό έκπτωσης ανά εύρος κόστους

| ΚΟΣΤΟΣ € (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) | ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % |
| --- | --- |
| 0-10.000 |  |
| 10.001-20.000 |  |
| 20.001-50.000 |  |
| 50.001-100.000 |  |
| 100.000 και άνω |  |

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης είναι διατυπωμένη στην ελληνική γλώσσα. Εφόσον πρόκειται για εγγυητική επιστολή σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσα, αυτή γίνεται δεκτή εφόσον συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα.

Η εγγυητική επιστολή εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που έχει κατά νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγγυητική επιστολή (συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης) απευθύνεται προς την Τράπεζα της Ελλάδος και περιλαμβάνει απαραίτητα ακόλουθα στοιχεία :

- Την ημερομηνία έκδοσης.

- Τον εκδότη (πλήρης επωνυμία – ΑΦΜ, διεύθυνση, τηλέφωνα κ.λπ.).

- Τον αριθμό της εγγυητικής επιστολής.

- Τον τύπο της εγγυητικής επιστολής.

- Το ποσό που καλύπτει η εγγυητική επιστολή.

- Την πλήρη επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζόμενου ή του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, καθώς και το ΑΦΜ αυτού.

- Τον αριθμό της σχετικής προκήρυξης ή της σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά ή υπηρεσίες. (Για τον διαγωνισμό «Παραγωγή και προμήθεια μουσειακών κατασκευών και εγκαταστάσεων για τη διαμόρφωση εκθεσιακών χώρων» - Προκήρυξη ΜΠ.2026.30Α).

- Τον χρόνο για τον οποίο ισχύει η εγγυητική επιστολή.

- Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ενστάσεως διζήσεως.

- Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Τράπεζας της Ελλάδος και ότι θα καταβληθεί ολικώς ή μερικώς χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή του.

- Τον όρο ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, θα αποδίδεται στην Τράπεζα το ονομαστικό ποσό της κατάπτωσης, ενώ τυχόν τέλη, φόροι ή άλλα έξοδα που αναλογούν, δεν θα παρακρατούνται από το ποσό της κατάπτωσης και θα βαρύνουν αποκλειστικά τον εκδότη της εγγυητικής επιστολής.

- Τον όρο ότι ο εκδότης της εγγυητικής επιστολής υποχρεούται να προβεί στην παράταση της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή του από την Τράπεζα, που θα υποβληθεί πριν από την λήξη της εγγύησης.

- Τον όρο ότι η εγγύηση όπως και κάθε υποχρέωση που απορρέει από αυτή θα διέπεται από τους Ελληνικούς νόμους, ενώ αρμόδια για επίλυση των τυχόν διαφορών που προκύπτουν από αυτή, θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΟΡΩΝ

(για έκδοση μόνον μέσω gov.gr)

Ο κάτωθι υπογράφων ……………….. νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας  ………………… (ή της ατομικής επιχείρησής μου) δηλώνω υπεύθυνα:

- την αποδοχή ανεπιφύλακτα όλων των όρων της Προκήρυξης ΜΠ.2026.30Α,

- ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν συντρέχει για την εταιρεία (ή την ατομική επιχείρησή μου) κάποια από τις παρακάτω περιπτώσεις:

- δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση αφερεγγυότητας.

- δεν εκκρεμεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού της εταιρείας (ή της ατομικής επιχείρησής μου) ή άλλη ανάλογη διαδικασία αφερεγγυότητας.

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη.

- δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα.

- δεν έχω καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.